Příloha k programu

Zpracování vzorků vzduchu v centru RECETOX

Manuál – postup práce - vytisknout pro každého účastníka

Celou dobu pracujeme v rukavicích, plášti a přezůvkách!

V případě úrazu okamžitě uvědomím lektory, i kdyby se jednalo o sebemenší škrábanec.

V případě, že se poliju rozpouštědlem, vyhazuju rukavice, umyju si ruce a nasadím si nové, čisté rukavice. V případě, že se poliju rozpouštědlem více, zajdu za lektory ohledně dalšího postupu.

Používám zdravý rozum a řídím se pravidly BOZP.

Když nevím, zeptám se.

V laboratoři běhám jen, když utíkám před výbuchem. 😊

## Extrakce

Pokud chceme naměřit látky, které se nasorbovaly během vzorkování, musíme je nejprve z PUF disku dostat. K tomu slouží extrakce. Zvolením vhodného rozpouštědla postupně všechny sledované látky přejdou z PUF disku do rozpouštědla. Ke vzorku ještě přidáme recovery standardy. Jedná se o látky s přesně stanovenou koncentrací a podobnými vlastnostmi jako naše cílové látky. Když poté na konci změříme jejich koncentraci, víme, kolik jsme v průběhu naší práce ztratili látek a můžeme si tak udělat představu o kvalitě naší práce a přepočítat získané množství polutantů na skutečné množství v PUF disku.

- Opatrně rozmontujeme pasivní vzorkovač a vytáhneme z něj PUF disk. Není k tomu potřeba žádný speciální nástroj.

- Vložíme PUF disk do extrakční patrony. Vložíme sem také skleněnou trubičku, která má zajistit průtok rozpouštědla. Snažíme se tam disk poskládat co nejlépe, můžeme si pomoci čistou pinzetou.

- Automatickou pipetou přidáme 50 µl směsného standardu izotopicky značených PAHs, 50 µl standardu pro PCBs a OCPs a 50 µl standardu 707 PBDEs. Před každým roztokem si vyměníme špičku. Standardy má každá skupina v označené vialce. Pokud jsme ještě s automatickou pipetou nepracovali, zeptáme se, jak na to.

- Připravenou extrakční patronu vložíme do extraktoru.

- Do extrakční baňky nasypeme varné kamínky a po okraj nalijeme rozpouštědlo - dichlormetan (DCM).

- Extrakční baňku vložíme do extraktoru.

- Zapneme extraktor, vodu a ujistíme se, že všechno dobře přiléhá.

- Navolíme program 1 a spustíme extrakci. (1 hodina)

- V průběhu hlídáme, aby nám nedošlo rozpouštědlo.

- Po extrakci spustíme program 2 a zahustíme vzorek. (20 minut)

- Vzorek by měl mít na konci +/- 10 ml. Podle potřeby buď odpaříme, nebo přidáme DCM.

Dichlormetan vře při 40 °C. I přes tuto relativně nízkou teplotu vždy alespoň chvíli počkáme, než extraktor vychladne a my s ním začneme manipulovat.

### Dělení vzorku

V našem vzorku chceme stanovovat různé skupiny látek. Proto jej musíme rozdělit na 2 části v poměru 1:9. V každé z nich se budou měřit jiné látky. Představu přesnosti naší práce nám poskytne konečná koncentrace již přidaných standardů. Před rozdělením vzorku jej musíme kvantitativně pomocí Pasteurovy pipety převést z extrakční baňky do vialky, extrakční baňku třikrát propláchneme malým objemem rozpouštědla (DCM) a taktéž přeneseme do vialky.  Poté můžeme vzorek rozdělit.

- Zvážíme si prázdnou vialku a vytárujeme analytické váhy.

- Celý extrakt převedeme do prázdné předem zvážené vialky a následně jej zvážíme.

- Výslednou váhu vynásobíme 0,9. Tímto přepočtem zjistíme váhu 90 % vzorku.

- Čistou Pasteurovou pipetou odebíráme vzorek do původní vialky s extraktem, dokud nemáme na váze předem spočítané číslo, tj. 90 % váhy původního vzorku.

- Obě vialky zavřeme a označíme.

- 90 % alikvot zakoncentrujeme pod mírným proudem dusíku na objem přibližně 1 ml. Dbáme na to, abychom vzorky neodpařili do sucha!

Dichlormethan je velmi těkavé rozpouštědlo, a proto se váha nikdy neustálí. Dichlormethan se bude neustále odpařovat, a tak bude váha stále ukazovat menší a menší číslo. Nesnažte se být proto přesní na 3 desetinná čísla, není to reálně možné. Případné ztráty odhalí závěrečné koncentrace recovery standardů.

### Přečištění vzorků

Během extrakce jsme nedostali z našeho vzorku pouze cílové látky, ale i různé nečistoty. V tomto kroku od nich vzorek vyčistíme. Jako čistící médium použijeme silikagel, který na sebe nasorbuje nečistoty i naše látky. Když jej ale poté propláchneme čistým rozpouštědlem, nečistoty (alespoň většina 😊) zůstanou zachycené a dále budou pokračovat jen naše látky a rozpouštědlo.

- Vezmeme si skleněnou kolonu o vnitřním průměru 1 cm.

- Pomocí pletací jehlice vložíme na dno smotek vaty.

- Kolona pro frakci, kde se budou měřit PAHs:

  - 5 g aktivovaného silikagelu

  - 2 g síranu sodného

  - Vzorek kvantitativně přeneseme na kolonu. To znamená, že naneseme vzorek a poté třikrát propláchneme vialku 1 ml DCM a po každém promytí naneseme na kolonu i rozpouštědlo, které jsme použili na proplach.

  - Následně na kolonu nalijeme 10 ml hexanu a poté, co klesne jeho hladina na úroveň silikagelu, tak 20 ml DCM. Použijeme k tomu odměrný válec.

  - Obě frakce chytáme do stejné vialky.

- Kolona pro frakci, kde se budou měřit PCBs, OCPs a PBDEs:

  - 1 g aktivovaného silikagelu

  - 8 g 44% modifikovaného silikagelu kys. sírovou

  - 1 g aktivovaného silikagelu

  - 2 g síranu sodného

  - Vzorek kvantitativně přeneseme na kolonu.

  - Následně na kolonu nalijeme 30 ml směsi DCM:hexan (1:1).

Kyselina sírová rozloží i PAHs. Proto na jejich přečištění používáme jiný postup. Zároveň je však dobré, že se PAHs rozloží v druhé frakci, kde by mohly působit potíže a ovlivňovat cílové látky této frakce.

V případě, že potřebujete 10 g 44 % silikagelu modifikovaného kyselinou sírovou, kolik ml kyseliny sírové a kolik g silikagelu budete potřebovat? Hustota kyseliny sírové je 1,8 g cm-3. 44 % se vztahuje ke kyselině sírové. Hovoříme o hmotnostních procentech.

### Převedení do minivialek

Závěrečným krokem práce je převod do minivialek. Je to speciální druh skla používaný pro měření na přístrojích, v našem případě na plynovém chromatografu. Do minivialek se přidává rozpouštědlo nonan, které zajišťuje stabilitu vzorku, a tzv. vnitřní standardy. To jsou látky, podle kterých stroj koriguje koncentraci látek ve vzorku.

- Vzorky odpaříme a kvantitativně převedeme do minivialek.

- Minivialka by měla obsahovat 50 µl nonanu a 50 µl vnitřního standardu, tj. terfenyl pro frakci PAHs, pro frakci PCBs, OCPs a PBDEs standard PCB95.

- Odpaříme na závěrečný objem +/- 100 µl (plné „vemínko“).

A máme hotovo!

### Měření na přístroji

Naše vzorky se změří na plynovém chromatografu, přátelsky zvaném plyňák. Jedná se o přístroj, na kterém dochází k separaci látek. Plyňák se skládá z injektoru sloužícího k nanášení vzorků, dále kolony a detektoru. Kolonou proudí inertní plyn, který unáší látky, a ty interagují (zachycují se) s náplní kolony. Každá interakce se liší v závislosti na povaze látky, a proto dochází k jejich separaci - některé se zdrží více, některé méně. Samotný plyňák by nám byl však k ničemu - nedokázali bychom změřit koncentraci látek a ani je identifikovat. Proto je nutné použít vhodný detektor, v tomto případě hmotnostní spektrometr. Ten látky na základě jejich poměru hmotnosti a náboje identifikuje a kvantifikuje. Celý proces je samozřejmě složitější a obsahuje další části, ale pro naši představu tohle stačí.

### Závěrečné zamyšlení

Proč vlastně vzorek takto připravujeme? Proč prostě nevezmeme PUF disk, kousek neutrhneme a nedáme to přímo na stroj? Především ze dvou jednoduchých důvodů. Koncentrace látek v tom kousku by byla velmi nízká a stroj by ji nedetekoval. Celý ten proces vlastně vedl k zakoncentrování našich látek. Druhý důvod jsou pak již zmiňované nečistoty. Když se jich zbavíme, sníží se nám na přístroji šum, a tak můžeme látky identifikovat a zároveň i změřit nižší koncentrace.

### Slovník zkratek

PAHs - polycyklické aromatické uhlovodíky

PCBs - polychlorované bifenyly

OCPs - organochlorované pesticidy

PBDEs - polybromované difenylethery

PUF - polyuretanová pěna (polyuretane foam)

DCM – dichlormethan