PŘÍLOHA k programu Laboratorní štafeta

Seznam materiálu na jednotlivá stanoviště

# Příloha - Laboratorní štafeta – materiál na jednotlivá stanoviště

Na hracím prostoru je celkem 9 stanovišť s následujícími úkoly (počítá se s 8 dvojicemi):

- Skládání skládaného filtru

- Vystřihnutí filtračního papíru do Büchnerky

- Změření pH daného roztoku

- Odpipetovat 10 ml vody (kontrola vážením)

- Vážení přesného množství látky na vahách

- Doplnění roztoku v odměrné baňce

- Dekantace směsi voda-písek

- Sestavení aparatury pro filtraci

- Doplnění byrety

- Skládání skládaného filtru (hodnotí se kvalita filtru na stupnici 0-10, sklad na filtru by neměl být větší než 1 cm, a filtr by měl být funkční, za překročení každých 30 s se odečítá 1 bod)

- kolečka filtračního papíru (1 balení)

- Vystřihnutí filtračního papíru do Büchnerky (hodnotí se kvalita na stupnici 0 – 10, filtrační papír musí zakrývat všechny otvory v Büchnerově nálevce a nesmí se nikde krčit a odstávat, za překročení první minuty -1 bod, za každých dalších 30 s – 1 bod).

- archy filtračního papíru

- Büchnerova nálevka

- nůžky

- tužka

- Změření pH daného roztoku (hodnotí se jako 10 – 10×odchylka od master hodnoty, za překročení minuty se odečítá 1 bod, za každých dalších 30 s 1 bod).

- pH-metr

- kádinka malá 100 ml (1×) popsaná MĚŘENÍ

- kádinka 400 ml s destilovanou vodou popsaná DESTILOVANÁ VODA

- střička s destilovanou vodou

- roztok 1% NaHCO3 v zásobní lahvi (1 l)

- odpadní kádinka 400 ml popsaná ODPAD

- Pipetování vody (hodnotí se jako 10 – 10×odchylka od master hodnoty s přesností na desetiny/setiny gramu (záleží na rozsahu použitých vah), za překročení každých 30 s je penalizace 1 bod)

- pipeta nedělená 10 ml (1×)

- pipetovací balonek

- kádinka 50 ml (8×) předem zvážená

- papírové utěrky

- váhy pro kontrolu

- kádinka na vodu 400 ml

- Vážení přesného množství látky na vahách (hodnotí se jako 10 – 100×odchylka od správné hodnoty s přesností na desetiny/setiny gramu (záleží na rozsahu použitých vah), za překročení každých 30 s penalizace 1 bod)

- laboratorní váhy

- lodička

- špachtle a lžička

- sůl

- Doplnění roztoku v odměrné baňce (hodnotí se na stupnici 0-10, za přesné doplnění baňky tak, že je dolní meniskus na rysce, a důkladné promíchání roztoku za překročení 1 minuty se odečítá 1 bod, za každých dalších 30 s další body)

- odměrná baňka 100 ml (8×) s několika kapkami roztoku manganistanu draselného

- střička

- kádinka s vodou 600 ml

- kádinka 100 ml

- Dekantace směsi voda-písek (hodnotí se jako 5 – 5×(odchylka od 98 ml) s přesností na mililitry a dále na stupnici 0-5 kvalita dekantace, za překročení 1 minuty se odečítá 1 bod, za každých dalších 30 s další body)

- nádoba se směsí písku a 100 ml vody (přesně) (8×)

- odměrný válec 100 ml (8×)

- Sestavení aparatury pro filtraci a filtrace (za sestavení správné aparatury včetně filtru 10 bodů, za překročení 1 minuty při sestavení se odečítá 1 bod, za každých dalších 30 s další body)

- filtrační kruh (8×)

- nálevka (8×)

- kádinka (8×)

- stojan (8×)

- Doplnění byrety vodou (hodnotí se na stupnici 10-10×(odchylka od 0 ml rysky) s přesností na desetiny mililitru a za překročení 1 min se odečítá 1 bod, za každých dalších 30 s další body)

- stojan (8×)

- držák a svorka (8×)

- nálevka na doplnění byrety (8×)

- kádinka 400 ml na odpad

- byreta (8×)

- kádinka na vodu